Согласно: Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЛОСЕВСКОЕ»

352155, Российская Федерация, Краснодарский края, Кавказский район, Лосевское сельское поселение, улица Ленина, 62

Тел: 8 918-630-83-57
Муниципальное унитарное предприятие «Лосевское» владелец водопровода диаметром ________ мм., выдает абоненту:     _______________
_________________________________________________________
(ф.и.о.; наименование ЮЛ)

по адресу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
наименование объекта: ___________________________________________
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям инженерно – технического обеспечения
№ ____ от « ___» ___________  20___года
Потребность в водоснабжении объекта 0,2 м3/сут.
Максимальная нагрузка в точке подключения: отсутствует
1. Условия проектирования.
1. До начала проектирования определить эксплуатирующую будущие  сети организацию. 
2. Точка подключения – водопровода к № ____
3. Запроектировать и построить участок водопровода от точки подключения до объекта. 
4. Диаметр присоединяемого трубопровода от объекта до магистрали определяется проектом.
2. Характеристика сетей в точке подключения.
1. Магистраль в точке подключения: водопровод диаметром ____ мм.
3. Характеристика проектируемых сетей
1. Запорная арматура :_______________________
2. Способ прокладки сетей: _____________________
3. Подключение осуществить ____ __________ трубой. 
4. Марку трубы определить проектом.

5. Проектирование и монтаж полиэтиленовых труб осуществить согласно СП 40-102-2000
6. На объекте установить приборы учета воды. Тип приборов учета согласовать с будущей эксплуатирующей организацией.

7. Установку сбросных устройств, воздушников, дренажных колодцев определить проектом.
8. Гидравлическое испытание проводить давлением не менее 16 кг/см.
9. Заключить договор на водоснабжение и технический надзор с эксплуатирующей организацией.
10. По окончании строительства построенные сети предъявляются комиссии для составления акта готовности сети и приемки в эксплуатацию.
11. Врезка сети осуществляется сотрудниками МУП «Лосевское» после составления акта готовности сети в эксплуатацию и при наличии исполнительной документации.

12. После укладки трубы в течение 10 дней и до подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию, необходимо в обязательном порядке сдать исполнительную документацию в полном объеме в электронном виде в МУП «Лосевское».
13. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения определяется «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83.
14. Срок действия технических условий – два года с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
	Исполнитель
	
	Заказчик


	Муниципальное унитарное предприятие

 «Лосевское»

Сокращенное наименование:

 МУП «Лосевское» 

Юридический адрес: 352155,

Кавказский район х. Лосево ул. Ленина 62

Тел/факс: 8-861-93-55-2-75

ИНН:2332017227, КПП 233201001

р/счет: 40702810230420101139

БИК:046015602

Наименование банка: Юго-Западный банк

 Ростова-на-Дону

 Кропоткинское ОСБ № 1586
	
	_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Директор МУП 

«Лосевское» 

                        _______________ / Н.И.Пономаренкго
                            М.п.


	
	                      _________________ / _________________
                                  подпись                       (ФИО)


Страница 3 из 3

